## گزارش طراحی فنی: افزونه‌های برداری FPU و SIMD

## گام ۴: مسیر اجرای ممیز شناور (FPU چند سیکلی IEEE-754)

برای پشتیبانی از محاسبات علمی با مقادیر حقیقی بدون متوقف کردن بی‌مورد خط لوله (Pipeline) اصلی پردازنده، یک واحد ممیز شناور (FPU) اختصاصی و چند سیکلی با معماری پایه MIPS ادغام شده است. این واحد روی اعداد ۳۲ بیتی ممیز شناور دقت تک‌امپدانس (Single-Precision) استاندارد IEEE-754 کار می‌کند.

### فازهای اجرای سخت‌افزاری (حالت‌های FSM)

برخلاف ALU محاسبات عدد صحیح که در یک سیکل کامل می‌شود، FPU عملیات خود را در طول فاز اجرا به یک ماشین حالت فرعی (sub-FSM) مجزا و حالت‌محور تقسیم می‌کند تا مراحل جداسازی (Unpacking)، ترازسازی (Alignment) و نرمال‌سازی (Normalization) را مدیریت کند:

- ST_FPU_UNPACK (سیکل ۱): بیت علامت (۱ بیت)، توان بایاس‌شده (۸ بیت) و کسر/مانتیس (۲۳ بیت) را استخراج می‌کند. این حالت به طور خودکار «بیت پنهان» (۱، یا ۰ برای اعداد Subnormal) را اضافه می‌کند تا یک مانتیس داخلی ۲۴ بیتی ایجاد شود.

- ST_FPU_ALIGN (سیکل‌های ۲-۳): اختصاصی برای دستورات FADD و FSUB. این حالت تفاضل مطلق بین توان‌ها را محاسبه کرده (ΔE| = E_a - E_b|) و مانتیس عملوند کوچک‌تر را به اندازه ΔE بیت به سمت راست شیفت می‌دهد تا ممیزهای دودویی (Binary Points) تراز شوند.

- ST_FPU_MATH (سیکل‌های ۴-۵): پردازش محاسبات اصلی را انجام می‌دهد. برای جمع/تفریق، یک محاسبه ۲۵ بیتی علامت‌دار اجرا می‌شود. برای FMUL، یک آرایه ضرب‌کننده ۲۴×۲۴ بیتی فعال می‌شود که یک بردار حاصل‌ضرب ۴۸ بیتی تولید می‌کند.

- ST_FPU_NORM (سیکل‌های ۶-۷): مانتیس حاصل را اسکن می‌کند تا اولین بیت با ارزش یک (Leading One) را پیدا کند؛ سپس آن را به چپ یا راست شیفت می‌دهد تا فرمت نماد علمی استاندارد (1.f) بازیابی شود و توان را نیز متناسب با آن به‌روزرسانی می‌کند.

- ST_FPU_WB (سیکل نهایی): فیلدهای به‌روزرسانی‌شده را دوباره در یک بردار ۳۲ بیتی بسته‌بندی می‌کند، عملیات گرد کردن (Rounding) را انجام می‌دهد، خطاهای احتمالی (Exceptions) را ارزیابی می‌کند، سیگنال fpu_done = 1 را فعال کرده و داده‌ها را در فایل ثبات‌های ممیز شناور (RegisterFile_Float) ذخیره (Latch) می‌کند. در این پیاده‌سازی، از روش گرد کردن به نزدیک‌ترین عدد (Round to Nearest-Even) با استفاده از بیت‌های کمکی (Guard, Round, Sticky) استفاده شده است تا خطای محاسباتی مانتیس پس از شیفت‌های متوالی در فاز ترازسازی و نرمال‌سازی به حداقل برسد.

دیاگرام متوالی ماشین حالت فرعی واحد ممیز شناور (FPU sub-FSM)

[ST_DECODE] --(FPU Instruction)--> ST_FPU_UNPACK
ST_FPU_UNPACK --> ST_FPU_ALIGN (FADD/FSUB Bypass for FMOV/FMUL)
ST_FPU_ALIGN --> ST_FPU_MATH
ST_FPU_MATH --> ST_FPU_NORM
ST_FPU_NORM --> ST_FPU_WB --(fpu_done=1)--> [ST_FETCH]

### پارامترهای زمان‌بندی سیکل قطعی (Deterministic)

کنترل‌کننده FPU حالت عملیات داخلی ۲ بیتی (fpu_op_mapped) را که از فیلد funct دستورالعمل مشتق شده است، دکود می‌کند تا مرزهای زمانی دقیق کلاک را اعمال کند:

- FMOV (مقدار 2'b00): دقیقاً در ۳ سیکل کامل می‌شود (مطابق الزامات زمان‌بندی پایه پردازنده؛ فازهای ترازسازی و محاسبات ریاضی پیچیده را دور می‌زند و داده‌ها را مستقیماً هدایت می‌کند).

- FADD / FSUB (مقادیر 2'b01 / 2'b10): دقیقاً در ۶ سیکل کامل می‌شود تا تأخیرهای ترازسازی شیفت‌دهنده (Shifter) و جمع‌کننده مانتیس را پوشش دهد.

- FMUL (مقدار 2'b11): دقیقاً در ۷ سیکل کامل می‌شود که برای پایدار شدن کدهای حاصل‌ضرب در درخت ضرب‌کننده ۲۴ بیتی تخصیص یافته است.

### تشریح منطق سیگنال‌های کنترلی مدیریت استثناها (FPU Exceptions):

سیگنال خطا زمانی فعال می‌شود که در وضعیت ST_FPU_NORM یا ST_FPU_WB، توان نهایی محاسبه‌شده پس از نرمال‌سازی، از مقدار مجاز استاندارد IEEE-754 (یعنی توان ۲۵۵ برای سرریز/Overflow یا توان ۰ برای زیرریز/Underflow) فراتر رود. این محاسبات توسط یک واحد مقایسه‌کننده در واحد کنترل فرعی FPU انجام شده و سیگنال‌های مالتی‌پلوکسر خروجی را برای هدایت مقدار نهایی (مانند بی‌نهایت یا صفر) تنظیم می‌کند.

## گام ۵: مسیر اجرای برداری SIMD و واحد اشتراک‌گذاری منابع

برای دستیابی به پردازش موازی داده‌ها با پهنای باند بالا روی بسته‌های داده ۱۲۸ بیتی (۴ عدد صحیح فشرده‌شده ۳۲ بیتی) بدون ایجاد بار اضافه و شدید در مساحت سخت‌افزار، یک معماری SIMD با قابلیت اشتراک‌گذاری منابع پیاده‌سازی شده است.

### مدل بهینه‌سازی منابع با ۲ واحد ALU

به جای نمونه‌سازی از ۴ هسته مجزای ALU ۳۲ بیتی (که مساحت فیزیکی فاز اجرا را دو برابر می‌کرد)، این طراحی دقیقاً از ۲ کانال اجرای سرعت بالا استفاده می‌کند که در یک ساختار تسهیم زمانی (Time-Multiplexed) کار می‌کنند:

- فاز ۱ (سیکل ۱): شبکه مسیریابی مالتی‌پلوکسر، ۶۴ بیت پایین هر دو بردار را جداسازی می‌کند. واحد SIMD_ALU_1 عنصر صفر (A[31:0] ± B[31:0]) را پردازش می‌کند، در حالی که هم‌زمان SIMD_ALU_2 عنصر یک (A[63:32] ± B[63:32]) را پردازش می‌کند. نتایج جزئی در نیمه پایینی ثبات ۱۲۸ بیتی ذخیره می‌شوند.

- فاز ۲ (سیکل ۲): مالتی‌پلوکسرها تمرکز خود را به ۶۴ بیت بالایی معطوف می‌کنند. عنصر ۲ و عنصر ۳ به همان دو ALU فید می‌شوند. نتایج نهایی در بخش vec_out[127:64] ادغام می‌گردند.

### مرزهای عملکرد عملیاتی

به دلیل تاشدگی ترتیبی (Sequential Folding) مجموعه داده‌های برداری روی سخت‌افزار مشترک، این واحد به چندین سیکل نیاز دارد تا سیگنال اتمام کار خود (simd_done) را فعال کند:

- VADD (مقدار simd_op = 0): در ۳ سیکل کلاک کامل می‌شود (۲ سیکل برای بلوک‌های محاسباتی + ۱ سیکل برای مسیریابی ساختاری نوشتن مجدد در ثبات یا Writeback).

- VMUL (مقدار simd_op = 1): در ۵ سیکل کلاک کامل می‌شود که دلیل آن تأخیر ساختاری خط لوله داخلی ضرب‌کننده‌های ادغام‌شده در واحدهای پردازشی مشترک است.

## تاییدیه افزونه و معیارهای تست

### ۱. برنامه تایید عملکرد ممیز شناور (FPU)

سناریوهای ساختاری ممیز شناور زیر برای تایید انطباق با استاندارد و انتقال‌های ماشین حالت، از چارچوب شبیه‌سازی عبور کردند:

| کلاس عملیات | شبیه‌سازی دستورالعمل | ورودی هگز / عملوندها | معیار تایید هدف |
| --- | --- | --- | --- |
| FMOV | FMOV $f2, $f1 | A = 32'h40A00000 (5.0) | تایید انتقال تمیز داده‌های مسیر فرعی ثبات به ثبات در ۳ سیکل مصوب. |
| FADD | FADD $f3, $f1, $f2 | A=B=32'h40200000 (2.5) | تایید فاز ترازسازی توان (ΔE = 0) و تولید حاصل 32'h40A00000 (5.0). |
| FSUB | FSUB $f4, $f1, $f2 | A=32'h40A00000, B=32'h40200000 | تایید ترازسازی کسرها و نرمال‌سازی برای تفریق مثبت. |
| FMUL | FMUL $f5, $f1, $f2 | A=32'h40000000, B=32'h40400000 | ارزیابی اصلاح آفست توان بایاس‌شده در ۷ سیکل (E_a + E_b - 127). |
| مدیریت خطا | حد مرزی ماکزیمم FMUL | A=32'h7F7FFFFF, B=32'h42000000 | فعال شدن خط خطای سرریز (Overflow) سخت‌افزاری هنگامی که توان از مرز مجاز فراتر می‌رود. |

### ۲. برنامه تایید عملکرد برداری (SIMD)

شبکه اشتراک‌گذاری منابع با استفاده از مسیرهای برداری مستقل تحت فشار قرار گرفت تا جداسازی حالت‌های خاص (Edge-Case) و یکپارچگی داده‌های علامت‌دار تایید شود:

| عملیات برداری | آرایه برداری A (عناصر فشرده) | آرایه برداری B (عناصر فشرده) | خروجی بردار حاصل | تأخیر مشاهده‌شده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VADD | [4, 3, 2, 1] | [8, 7, 6, 5] | [12, 10, 8, 6] | دقیقاً ۳ سیکل |
| VMUL | [4, 3, 2, 1] | [2, 2, 2, 2] | [8, 6, 4, 2] | دقیقاً ۵ سیکل |
| VADD علامت‌دار | [10, -5, 0, -1] | [-2, 5, 10, -9] | [8, 0, 10, -10] | دقیقاً ۳ سیکل |